Tabel 1 normen luchtverontreiniging snelwegen

| Belangrijkste normen voor lucht langs snelwegen in de Europese richtlijn luchtkwaliteit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2010 |
|  | Microgram per kubieke meter lucht |  |  |  |
| Stikstofdioxide (NO2) |  |  |  |  |
| Jaargemiddelde grenswaarde |  |  |  | 40 |
| Jaargemiddelde plandrempel | 54 | 52 | 50 | - |
| Fijn stof (PM10) |  |  |  |  |
| Jaargemiddelde grenswaarde |  |  | 40 | 40 |
| Jaargemiddelde plandrempel | 43 | 42 | - | - |
| Daggemiddelde (maximaal 35x per dag overschrijden) | 60 | 55 | 50 | 50 |

Tabel 2 aanbod verkeer (iMVT en percentage vrachtverkeer VVK) afgezet tegen hectometerpaaltje. De kolommen PM10 en NO2 geven de vervuiling op afstand (1000 is duizend meter van de weg, 10 is tien meter) Vergelijk de cijfers met de bovenstaande richtlijntabel. Bron Ministerie Verkeer en Waterstaat. (De complete tabel toont de vervuiling per hectometerplaatje met een afstandreeks van 1000 tot 10 meter van de weg in kleinere onderlinge afstanden)

| Gaasperdammerweg 2003 |  |  | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HectoM | iMVT | VVKPerc | -1000 | -500 | -100 | -10 | 10 | 100 | 500 | 1000 |
| 6.0 | 61529 | 8.00 | 37.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | 61529 | 8.00 | 37.23 | 37.33 | 38.07 | 40.06 | 39.33 | 37.81 | 37.18 | 37.04 |
| 8.0 | 68259 | 7.53 | 37.30 | 37.42 | 38.19 | 39.95 | 39.54 | 38.00 | 37.31 | 37.17 |
| 9.0 | 84892 | 7.00 | 37.41 | 37.56 | 38.41 | 40.91 | 40.34 | 38.22 | 37.46 | 37.31 |
| 10.0 | 84892 | 7.00 | 37.30 | 37.46 | 38.44 | 40.69 | 40.15 | 38.22 | 37.39 | 37.23 |
| 11.0 | 76630 | 7.00 | 37.60 | 37.75 | 38.33 | 39.99 | 39.60 | 38.23 | 37.94 | 38.08 |
| Gaasperdammerweg 2003 |  |  | NO2 | NO2 | NO2 | NO2 | NO2 | NO2 | NO2 | NO2 |
| HectoM | iMVT | VVKPerc | -1000 | -500 | -100 | -10 | 10 | 100 | 500 | 1000 |
| 6.0 | 61529 | 8.00 | 38.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | 61529 | 8.00 | 37.79 | 38.50 | 43.07 | 50.90 | 45.77 | 40.59 | 37.08 | 36.02 |
| 8.0 | 68259 | 7.53 | 37.42 | 38.35 | 43.03 | 50.22 | 47.52 | 41.48 | 37.24 | 36.20 |
| 9.0 | 84892 | 7.00 | 38.21 | 39.25 | 44.35 | 53.19 | 50.19 | 42.83 | 38.31 | 37.23 |
| 10.0 | 84892 | 7.00 | 38.55 | 39.71 | 45.22 | 53.22 | 50.51 | 43.77 | 39.16 | 37.94 |
| 11.0 | 76630 | 7.00 | 40.17 | 41.25 | 44.82 | 51.46 | 50.29 | 44.52 | 42.31 | 42.77 |

Voor een 2 x 2 baansweg worden de jaargemiddelden al overschreden. Bij uitbreiding van de weg is de verwachting dat de jaargemiddelden nergens meer gehaald zullen worden. De vette cijfers tonen de overschrijding met de 2005 norm. Achtergrondconcentraties zijn niet opgenomen. Deze geven al reeds een vervuiling die slechts iets lager is dan de wegvervuiling op 1000 meter.